# VI.10. Изменения, связанные с порядком определения вынужденных ЕГО для целей учета в рамках механизма ЭВР

Приложение № 6.10

# Инициатор: Ассоциация «НП Совет рынка». Обоснование: в рамках исполнения поручения Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 23 июля 2015 года, согласно которому Ассоциации «НП Совет рынка» совместно с ОАО «СО ЕЭС» в срок до 31 августа 2015 года поручено подготовить и вынести на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» изменения в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка, позволяющие участвовать в механизме ЭВР генерирующему оборудованию при наличии неявных ограничений на вынужденные режимы работы, предлагается реализовать алгоритм определения вынужденных ЕГО исходя из заданных участником оптового рынка неявных ограничений, а также обеспечить учет указанных ЕГО в механизме ЭВР. Для целей определения вынужденных ЕГО исходя из заданных участником оптового рынка неявных ограничений предлагается ежедневно проводить модельные расчеты в отношении каждой электростанции типа ТЭС для определения ЕГО, включенное состояние которых обеспечивает выполнение всех заданных участником оптового рынка ограничений и при этом суммарная стоимость работы на Рмакс которых на соответствующий период ВСВГО является минимальной. Предлагается также определить порядок формирования статуса режимных генераторов. Дата вступления в силу: 1 февраля 2016 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ (Приложение № 3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Прило-жение 2, п. 2 | Условия и порядок формирования реестра ЭВР СО в отношении каждых операционных суток определяет ГТП генерации, по которым одновременно выполняются следующие условия, квалифицирующие электростанции (генерирующие объекты), относящиеся к таким ГТП, как генерирующие объекты, без определенного Системным оператором режима работы которых в силу их расположения в электрической сети или уникальности характеристик невозможно обеспечить режимы работы ЕЭС России с установленными параметрами ее функционирования: - участником в отношении расчетного периода, к которому отнесены соответствующие операционные сутки, представлено в СО в соответствии с п. 4.4 настоящего регламента заявление на включение данной ГТП генерации в реестр ЭВР; - в отношении каждого часа данных операционных суток существует хотя бы одна ЕГО, отнесенная к рассматриваемой ГТП генерации, состояние которой согласно актуализированной расчетной модели, используемой для проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, определено как включенное и которая при этом не отнесена к множеству ЕГО ВР, определенному СО в соответствии с настоящим пунктом; - в отношении каждого периода ВСВГО, включающего данные операционные сутки по генерирующему оборудованию, входящему в данную ГТП генерацию, отсутствуют заданные участником: - ограничения на минимальное количество блоков и (или) турбин, необходимое по условиям обеспечения живучести электростанции, теплофикационных и промышленных отборов, заданного по РГЕ, группе ЕГО, неблочной части электростанции (далее – НБЛЧ), электростанции; - ограничения на минимальные значения активной мощности по РГЕ, группе ЕГО, НБЛЧ, электростанции; - во всех часах данных операционных суток диапазон регулирования, определенный по данной ГТП генерации как отношение разницы между значениям минимума из технического и технологического максимумов и максимума из технического и технологического минимумов к значению минимума из технического и технологического максимумов, определенных СО согласно актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, составлял 10% и более, и включает соответствующие ГТП в Реестр ЭВР. В реестр ЭВР не включаются ГТП генерации ГЭС (ГАЭС), ГТП генерации АЭС, ГТП генерации ВИЭ (солнце, ветер), ГТП генерации, включающие генерирующие объекты, за счет которых формируется перспективный резерв мощности. В отношении ГТП генерации, включенных в Реестр ЭВР, СО осуществляет формирование перечня ЕГО, состояние которых задано участником как включенное (далее – перечень ЕГО ВР), в отношении каждого часа операционных суток, исходя из включенного согласно ПДГ состава генерирующего оборудования для каждой из вышеуказанных ГТП генерации. При этом СО включает в указанный перечень на все часы операционных суток ЕГО, по которым в отношении хотя бы одного часа данных операционных суток выполнено хотя бы одно из следующих условий: - состояние ЕГО задано участником как вынужденное согласно хотя бы одному уведомлению ВСВГО, указанному в разделе 3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), поданному в отношении данных операционных суток для целей проведения расчета ВСВГО; - состояние ЕГО задано участником как вынужденное согласно уведомлению РСВ, указанному в разделе 3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - состояние ЕГО не может быть изменено по итогам оптимизационного расчета ВСВГО (далее – неоптимизируемые ЕГО). СО передает в КО реестр ЭВР, включающий в себя перечень ЕГО ВР, в отношении соответствующих операционных суток не позднее 15:00 по времени ценовой зоны торговых суток в электронном виде в согласованном между КО и СО формате. КО на основании реестра ЭВР, переданного из СО в отношении каждых операционных суток, формирует перечень ГТП генерации ЭВР, в отношении которых осуществляется расчет дополнительных требований по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, следующим образом: в перечень ГТП генерации ЭВР включаются ГТП генерации, в отношении которых на соответствующие операционные сутки одновременно выполнены следующие условия: - ГТП генерации включена СО в реестр ЭВР; - не менее чем в N=16 часах данных операционных суток в данной ГТП генерации: - значение полного планового почасового объема производства электроэнергии не превышает величину суммарного по режимным генерирующим единицам, отнесенным к данной ГТП генерации, нижнего предела регулирования, определенного на основании ограничений, переданных СО в составе актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, на соответствующие операционные сутки; - ГТП генерации не отнесена к указанным в подпункте «а» пункта 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме. | Условия и порядок формирования реестра ЭВР СО в отношении каждых операционных суток определяет ГТП генерации, по которым одновременно выполняются следующие условия, квалифицирующие электростанции (генерирующие объекты), относящиеся к таким ГТП, как генерирующие объекты, без определенного Системным оператором режима работы которых в силу их расположения в электрической сети или уникальности характеристик невозможно обеспечить режимы работы ЕЭС России с установленными параметрами ее функционирования: - участником в отношении расчетного периода, к которому отнесены соответствующие операционные сутки, представлено в СО в соответствии с п. 4.4 настоящего регламента заявление на включение данной ГТП генерации в реестр ЭВР; - в отношении каждого часа данных операционных суток существует хотя бы одна ЕГО, отнесенная к рассматриваемой ГТП генерации, состояние которой согласно актуализированной расчетной модели, используемой для проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, определено как включенное и которая при этом не отнесена к множеству ЕГО ВР, определенному СО в соответствии с настоящим пунктом; - во всех часах данных операционных суток диапазон регулирования, определенный по данной ГТП генерации как отношение разницы между значениям минимума из технического и технологического максимумов и максимума из технического и технологического минимумов к значению минимума из технического и технологического максимумов, определенных СО согласно актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, составлял 10% и более, – и включает соответствующие ГТП в Реестр ЭВР. В реестр ЭВР не включаются ГТП генерации ГЭС (ГАЭС), ГТП генерации АЭС, ГТП генерации ВИЭ (солнце, ветер), ГТП генерации, включающие генерирующие объекты, за счет которых формируется перспективный резерв мощности. В отношении ГТП генерации, включенных в Реестр ЭВР, СО осуществляет формирование перечня ЕГО, состояние которых задано участником как включенное (далее – перечень ЕГО ВР), в отношении каждого часа операционных суток, исходя из включенного согласно ПДГ состава генерирующего оборудования для каждой из вышеуказанных ГТП генерации. При этом СО включает в указанный перечень на все часы операционных суток ЕГО, по которым в отношении хотя бы одного часа данных операционных суток выполнено хотя бы одно из следующих условий: - состояние ЕГО задано участником как вынужденное согласно хотя бы одному уведомлению ВСВГО, указанному в разделе 3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), поданному в отношении данных операционных суток для целей проведения расчета ВСВГО; - состояние ЕГО задано участником как вынужденное согласно уведомлению РСВ, указанному в разделе 3 Регламента подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - состояние ЕГО не может быть изменено по итогам оптимизационного расчета ВСВГО – присвоен статус «неоптимизируемая ЕГО» согласно алгоритму определения статуса нахождения ЕГО во включенном состоянии (приложение 3 к Регламенту проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка); - ЕГО присвоен статус «вынужденный режим» согласно алгоритму определения статуса нахождения ЕГО во включенном состоянии (приложение 3 к Регламенту проведения расчетов выбора состава генерирующего оборудования (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). СО передает в КО реестр ЭВР, включающий в себя перечень ЕГО ВР, в отношении соответствующих операционных суток не позднее 15:00 по времени ценовой зоны торговых суток в электронном виде в согласованном между КО и СО формате. КО на основании реестра ЭВР, переданного из СО в отношении каждых операционных суток, формирует перечень ГТП генерации ЭВР, в отношении которых осуществляется расчет дополнительных требований по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, следующим образом: в перечень ГТП генерации ЭВР включаются ГТП генерации, в отношении которых на соответствующие операционные сутки одновременно выполнены следующие условия: - ГТП генерации включена СО в реестр ЭВР; - не менее чем в N=16 часах данных операционных суток в данной ГТП генерации: - значение полного планового почасового объема производства электроэнергии не превышает величину суммарного по режимным генерирующим единицам, отнесенным к данной ГТП генерации, нижнего предела регулирования, определенного на основании ограничений, переданных СО в составе актуализированной расчетной модели, используемой при проведении конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, на соответствующие операционные сутки; - ГТП генерации не отнесена к указанным в подпункте «а» пункта 3.8.9 Регламента подачи ценовых заявок участниками оптового рынка (Приложение № 5 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) ГТП генерации, включающим генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме. |

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ВЫБОРА СОСТАВА ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| Приложение 3 | Алгоритм определения причины и статуса нахождения ЕГО во включенном состоянии - Для каждой ЕГО из числа ЕГО, участвующих в ВСВГО, определение причины нахождения ЕГО во включенном состоянии для каждого часа периода ВСВГО и статуса нахождения ЕГО во включенном состоянии, на основании которых в дальнейшем осуществляется квалификация инициатив, предусмотренных Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), осуществляется по следующему алгоритму: - В случае если в отношении ЕГО присвоен признак режимного генератора или признак включения по требованию участника оптового рынка, то для состояния ЕГО регистрируются соответствующие причина и статус, приведенные в таблице 1. - В отношении групп ЕГО, в которые входит рассматриваемая ЕГО и по которым участником оптового рынка и (или) СО заданы групповые ограничения (величина ограничения минимума, минимальное количество включенных ЕГО, минимальная величина включенной мощности по требованию СО) для рассматриваемого часа проверяется каждое из заданных ограничений в каждой из таких групп. Определяется, приводит ли исключение данной ЕГО из перечня включенных в группе ЕГО к нарушению заданного (-ых) ограничения (-й). При нарушении ограничения регистрируется соответствующая ему причина и соответствующий причине статус, приведенные в таблице 1. Если не нарушается ни одно из ограничений, то во множество причин заносится причина «По оптимизации». - После проверки нарушения ограничений в рассматриваемом часе по каждой группе ЕГО, указанной в п. 2 настоящего алгоритма, из определенного множества причин нахождения ЕГО во включенном состоянии, состоящем из причин, установленных согласно пункту 1 настоящего алгоритма (в случае их наличия), и причин, установленных согласно пункту 2 настоящего алгоритма, выбирается одна причина, имеющая самый высокий приоритет в таблице приоритетов, приведенных в таблице 1, сформированных исходя из следующего принципа расстановки приоритетов (по убыванию): по требованию участника оптового рынка (вынужденный режим), режимный генератор, по оптимизации. Статусом нахождения во включенном состоянии считается статус, соответствующий установленной вышеуказанным образом причине. На период набора мощности ЕГО после планируемого включения проверка нарушения ограничений производится для каждого часа соответствующего периода набора мощности по каждой группе ЕГО, указанной в пункте 2 настоящего алгоритма. Из определенного множества причин нахождения такой ЕГО во включенном состоянии, состоящем из причин, установленных согласно пункту 1 настоящего алгоритма (в случае их наличия), и причин, установленных согласно пункту 2 настоящего алгоритма, выбирается причина, имеющая самый высокий приоритет в таблице приоритетов, приведенных в таблице 1. Статусом нахождения такой ЕГО во включенном состоянии считается статус, соответствующий установленной вышеуказанным образом причине, и данный статус устанавливается для соответствующей ЕГО на все часы периода набора мощности данной ЕГО после включения | Алгоритм определения статуса нахождения ЕГО во включенном состоянии - Для каждой ЕГО из числа ЕГО, участвующих в ВСВГО, определение статуса нахождения ЕГО во включенном состоянии для каждого часа периода ВСВГО, на основании которых в дальнейшем осуществляется квалификация инициатив, предусмотренных Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение № 12 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), осуществляется путем проведения ежедневных модельных расчетов по следующему алгоритму: - ЕГО, состояние которой не может быть изменено по итогам оптимизационного расчета ВСВГО, присваивается статус «неоптимизируемая ЕГО». - Для определения статуса нахождения во включенном состоянии ЕГО, подлежащих оптимизации в ВСВГО, по результатам каждого расчета ВСВГО в отношении каждой электростанции проводятся дополнительные модельные расчеты, в ходе которых решаются оптимизационные задачи с критерием минимизации стоимости, заданной целевой функцией: , (1) где для каждой ЕГО b, относящейся к электростанции s: – значение параметра <цена> в l-й паре <цена–количество> соответствующей ценовой заявки ВСВГО участника оптового рынка по группе ЕГО gr, в отношении которых подана ценовая заявка ВСВГО, которая может состоять из одной ЕГО (далее – группа ЕГО gr); , ; – отобранный в ВСВГО объем по группе ЕГО gr, определяемый соотношением: ; – значение параметра <количество> в l-й паре <цена–количество> соответствующей ценовой заявки ВСВГО участника оптового рынка по группе ЕГО gr; и – технические минимум и максимум ЕГО b соответственно; – цена включения в работу ЕГО b, указанная в ценовой заявке ВСВГО по группе, включающей ЕГО b; t – индекс времени; d – сутки расчета ВСВГО, d = 1, 2, 3; для ЕГО, в отношении которых участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указан признак вынужденного состояния, для целей решения данной задачи значения 1 руб./МВт∙ч, = 1 руб./МВт; – ЕГО, участвующие в оптимизации в момент времени t; – булевы переменные (1 или 0 означает включенное или отключенное состояние ЕГО b, участвующего в оптимизации ВСВГО, к концу периода t); – положительная часть величины в квадратных скобках; – индивидуальный коэффициент ЕГО b, используемый для предотвращения внутрисуточных перепусков оборудования, равный величине , использованной при проведении соответствующего расчета ВСВГО; и ограничениями, заданными для групп отдельных ГТП, РГЕ, групп ЕГО или электростанции: - участником оптового рынка: - ограничение на минимальное число включенных в группе ЕГО: ; (2) - ограничения на минимально и на максимально допустимую нагрузку по группе ЕГО : , (3) при условии ; - Системным оператором: - ограничения на минимально и на максимально необходимую включенную мощность ; (4) - ограничение на минимальное число включенных в группе ЕГО ; (5) - ограничения на минимально и на максимально допустимую нагрузку нагрузку по группе ЕГО , (6) при условии . а) Определение ЕГО, включенное состояние которых не обусловлено ограничениями СО и (или) участника оптового рынка, и назначение статуса нахождения во включенном состоянии «по оптимизации». С этой целью проводится первый модельный расчет, в ходе которого решается оптимизационная задача нахождения минимума целевой функции (1) по булевым переменным и неотрицательным переменным так, что: - для каждой ЕГО b, состояние которой по итогам расчета ВСВГО нас час t является отключенным, в отношении соответствующих часов расчетного периода определяется = 0; - для ЕГО, являющихся включенными по заданному участником оптового рынка режиму включений (неоптимизируемые ЕГО), а также ЕГО, в отношении которых участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указан явно признак вынужденного состояния, в отношении соответствующих часов расчетного периода определяется = 1; - для ЕГО, назначенных СО режимным генератором, в отношении соответствующих часов расчетного периода определяется = 1; - соблюдены ограничения типов (2)–(6), заданные участником оптового рынка и СО в отношении ЕГО данной станции. ##### Каждой изначально включенной по результатам ВСВГО ЕГО рассматриваемой станции в отношении каждого часа расчетного периода, в который состояние ЕГО определено как отключенное по результатам первого модельно расчета, предусмотренного настоящим подпунктом «а», присваивается статус «по оптимизации». ##### б) Определение ЕГО, включенное состояние которых обусловлено ограничениями СО и участника оптового рынка, и назначение статуса нахождения во включенном состоянии «режимный генератор» и «вынужденный режим» соответственно. ##### С этой целью проводится второй модельный расчет, в ходе которого решается оптимизационная задача нахождения минимума целевой функции (1) по булевым переменным и неотрицательным переменным так, что: - для каждой ЕГО b, состояние которой по итогам расчета ВСВГО на час t является отключенным, в отношении соответствующих часов расчетного периода определяется = 0; - для ЕГО, являющихся включенными по заданному участником оптового рынка режиму включений (неоптимизируемые ЕГО), а также ЕГО, в отношении которых участником оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) указан явно признак вынужденного состояния, в отношении соответствующих часов расчетного периода определяется = 1; - состояние ЕГО в отношении часов, в которые по результатам первого модельного расчета, указанного в подпункте «а», состояние ЕГО определено как отключенное, фиксируется: =0; - соблюдены только ограничения типов (2), (3), заданные участником оптового рынка в отношении ЕГО данной станции. ##### Каждой изначально включенной по результатам ВСВГО ЕГО рассматриваемой станции в отношении каждого часа расчетного периода, в который состояние ЕГО определено как отключенное по результатам второго модельно расчета, предусмотренного настоящим подпунктом «б», присваивается статус «режимный генератор». ##### Каждой ЕГО рассматриваемой станции в отношении каждого часа расчетного периода, в который состояние ЕГО определено как включенное по результатам второго модельного расчета, предусмотренного настоящим подпунктом «б», присваивается статус «вынужденный режим». Определенные в соответствии с данным Алгоритмом статусы нахождения ЕГО, участвующих в ВСВГО, во включенном состоянии являются окончательными для первых суток расчета и прогнозными для вторых и третьих суток расчета ВСВГО. |

Действующая редакция

Таблица 1

Причины и соответствующие статусы состояний ЕГО в порядке убывания приоритета

| Приоритет | Причина | Статус | Вид инициативы нахождения ЕГО во включенном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |
| Для ЕГО во включенном состоянии |  |  |  |
| 1 | Вынужденный режим | Вынужденный режим | Собственная |
| 2 | Минимум ТГ по требованию станции | Вынужденный режим |  |
| 3 | Рмин по требованию станции | Вынужденный режим |  |
| 4 | Режимный генератор | Режимный генератор | Внешняя (по причинам, не зависящим от участника оптового рынка) |
| 5 | Минимум ТГ по требованию СО | Режимный генератор |  |
| 6 | Рмин по требованию СО | Режимный генератор |  |
| 7 | Минимальная включенная мощность по требованию СО | Режимный генератор |  |
| 8 | По оптимизации | По оптимизации | Внешняя (по причинам, не зависящим от участника оптового рынка) |

Предлагаемая редакция

Таблица 1

Статусы состояний ЕГО

| Приоритет | Статус | Вид инициативы нахождения ЕГО во включенном состоянии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неоптимизируемая ЕГО | Собственная |
| 2 | Вынужденный режим | Собственная |
| 3 | Режимный генератор | Внешняя (по причинам, не зависящим от участника оптового рынка) |
| 4 | По оптимизации | Внешняя (по причинам, не зависящим от участника оптового рынка) |