VI.19. Изменения, связанные с оценкой исполнения команды по регулированию реактивной мощности

Приложение № 6.19

Инициатор: ОАО «ТГК-16». Обоснование: согласно действующей редакции Регламента определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) при оценке выполнения команд на изменение реактивной мощности до максимального (или минимального) значения или на перевод в режим потребления с максимальным приемом реактивной мощности не учитываются имеющиеся при этом ограничения по уровню напряжения на шинах электростанции. Предлагаемые изменения предусматривают оценку выполнения команды по регулированию реактивной мощности с учетом достижения заданных минимальных (максимальных) уровней напряжения на шинах электростанции. Дата вступления в силу: 1 декабря 2018 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | …. Неисполнение команды на изменение режима работы генерирующего оборудования по реактивной мощности может быть зарегистрировано, если к моменту времени окончания исполнения команды и до начала исполнения следующей команды или до конца операционных суток (если иное не установлено диспетчером при отдаче команды): - для команд на установление заданного значения напряжения или диапазона напряжений на шинах электростанции при одновременном выполнении следующих условий: - отклонение напряжения от заданного значения либо диапазона значений превышает ±2 кВ; - фактическая величина реактивной мощности отличается от величины актуального максимального (минимального) значения реактивной мощности, соответствующего текущей загрузке по активной мощности, более чем на 10%, но не менее чем на 2 МВАр; - для команд на изменение реактивной мощности до максимального или минимального значения или на перевод в режим потребления с максимальным приемом реактивной мощности: - фактическая величина реактивной мощности отличается от величины актуального максимального (минимального) значения реактивной мощности, соответствующего текущей загрузке по активной мощности, более чем на 10%, но не менее чем на 2 МВАр. Контроль исполнения команд на изменение режима работы генерирующего оборудования по реактивной мощности осуществляется с учетом возможного отличия фактических условий работы генерирующего оборудования от типовых условий работы, для которых участниками оптового рынка в соответствии с Техническими требованиями представлены диапазоны регулирования реактивной мощности. При оценке исполнения команд на изменение режима работы генерирующего оборудования по реактивной мощности СО принимает во внимание предоставленные участниками оптового рынка обосновывающие материалы. Если во время исполнения команды на регулирование напряжения проводятся пусковые операции отдельных единиц генерирующего оборудования, то для оценки исполнения команд используются стандартные критерии оценки, за исключением случаев пуска единственного в составе ГТП энергоблока (турбоагрегата). #### Оценка предоставления диапазона регулирования реактивной мощности производится на основании усредненных минутных значений по данным СОТИАССО и данным систем мониторинга, действующих на основе ОИК СО: - за первую минуту, следующую за временем окончания исполнения команды; - за последнюю минуту каждого часа во временном интервале, предусмотренном настоящим Регламентом. | …. Неисполнение команды на изменение режима работы генерирующего оборудования по реактивной мощности может быть зарегистрировано, если к моменту времени окончания исполнения команды и до начала исполнения следующей команды или до конца операционных суток (если иное не установлено диспетчером при отдаче команды): - для команд на установление заданного значения напряжения или диапазона напряжений на шинах электростанции - при отклонении напряжения от заданного значения либо диапазона значений более ±2 кВ. Неисполнение команды не регистрируется, если при указанном отклонении по напряжению отличие фактической величины реактивной мощности от величины актуального максимального (минимального) значения реактивной мощности, соответствующего текущей загрузке по активной мощности, менее чем 10 % или 2 МВАр; - для команд на изменение реактивной мощности до максимального или минимального значения или на перевод в режим потребления с максимальным приемом реактивной мощности – при отклонении фактической величины реактивной мощности от величины актуального максимального (минимального) значения реактивной мощности, соответствующего текущей загрузке по активной мощности, более чем на 10 %, но не менее чем на 2 МВАр; - для команд на изменение реактивной мощности до максимального или минимального значения или на перевод в режим потребления с максимальным приемом реактивной мощности и поддержание заданного значения напряжения или диапазона напряжений на шинах электростанции – при отклонении фактической величины реактивной мощности от величины актуального максимального (минимального) значения реактивной мощности, соответствующего текущей загрузке по активной мощности, более чем на 10 %, но не менее чем на 2 МВАр. Неисполнение команды не регистрируется, если при указанном отклонении фактической величины реактивной мощности отклонение напряжения от заданного значения либо диапазона значений не превышает ±2 кВ. Контроль исполнения команд на изменение режима работы генерирующего оборудования по реактивной мощности осуществляется с учетом возможного отличия фактических условий работы генерирующего оборудования от типовых условий работы, для которых участниками оптового рынка в соответствии с Техническими требованиями представлены диапазоны регулирования реактивной мощности. При оценке исполнения команд на изменение режима работы генерирующего оборудования по реактивной мощности СО принимает во внимание предоставленные участниками оптового рынка обосновывающие материалы. Если во время исполнения команды на регулирование напряжения проводятся пусковые операции отдельных единиц генерирующего оборудования, то для оценки исполнения команд используются стандартные критерии оценки, за исключением случаев пуска единственного в составе ГТП энергоблока (турбоагрегата). #### Оценка предоставления диапазона регулирования реактивной мощности производится на основании усредненных минутных значений по данным СОТИАССО и данным систем мониторинга, действующих на основе ОИК СО: - за первую минуту, следующую за временем окончания исполнения команды; - за последнюю минуту каждого часа во временном интервале, предусмотренном настоящим Регламентом. … |