VI.6. Изменения, связанные с уточнением порядка учета ограничений (снижений) мощности энергоблоков ПГУ и ГТУ, зависящих от температурных ограничений

Приложение № 6.6

Инициатор: АО «СО ЕЭС. Обоснование: в действующем порядке учета ограничений (снижений) максимальной мощности энергоблоков ПГУ и ГТУ, зависящих от температуры наружного воздуха, отсутствует регламентация порядка учета при определении указанных ограничений фактической температуры наружного воздуха, передаваемой участником оптового рынка в составе согласованных с СО дополнительных неэлектрических параметров. Предлагается дополнить указанный порядок описанием порядка учета ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ), зависящих от температуры наружного воздуха, в зависимости от фактических значений температуры наружного воздуха, переданных участниками оптового рынка в составе согласованных с СО дополнительных неэлектрических параметров. Дата вступления в силу: 1 октября 2018 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННОЙ НА ОПТОВЫЙ РЫНОК МОЩНОСТИ (Приложение № 13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | В отношении блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) участник оптового рынка за 5 (пять) рабочих дней до начала месяца имеет право направить и согласовать с СО единые данные (одну зависимость ограничений (снижений) максимальной мощности от величины изменения температуры наружного воздуха), сформированные для стационарных условий функционирования генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ), а именно табличное представление изменения величины ограничений (снижений) мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) в зависимости от величины изменения температуры наружного воздуха. В табличной форме указывается информация для значений изменения температуры наружного воздуха в интервале от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию с шагом 5 градусов по Цельсию. Формат предоставления и порядок согласования данных о зависимости ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха определяется Техническими требованиями. При определении объемов снижений максимальной мощности, определяемых зависимостью ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, и отсутствии необходимых (промежуточных) данных СО осуществляет их дорасчет, используя метод линейной интерполяции ближайших предшествующего и последующего значений. В случае если до начала месяца в отношении блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) участник оптового рынка не согласовал с СО зависимость ограничений (снижений) максимальной мощности от величины изменения температуры наружного воздуха, регистрация снижений максимальной мощности включенных в работу энергоблоков ПГУ и ГТУ осуществляется в общем порядке в соответствии с настоящим Регламентом. При наличии согласованной до начала месяца с СО зависимости ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, участник оптового рынка в составе уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования (и в уведомлениях РСВ, и в оперативных уведомлениях), подаваемых участниками оптового рынка в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), должен заявлять значения температуры наружного воздуха, принятые при расчете параметров указанного генерирующего оборудования, и соответствующие им ограничения (снижения) максимальной мощности. При этом в составе оперативных уведомлений могут быть заявлены дополнительные ограничения (снижения) максимальной мощности, не связанные с ремонтом основного и (или) вспомогательного оборудования и обусловленные изменением ограничений установленной мощности в связи с изменением прогнозной температуры наружного воздуха, заявленной в составе оперативного уведомления, относительно температуры наружного воздуха, заявленной в составе уведомления РСВ, более чем на 5 (пять) градусов по Цельсию. В таких случаях снижение максимальной мощности включенных в работу блочных единиц генерирующего оборудования энергоблоков ПГУ и ГТУ, заявленное в составе уведомления о составе и параметрах генерирующего оборудования в период с 16 часов 30 минут московского времени суток, предшествующих торговым (для второй неценовой зоны – после 10 часов 00 минут хабаровского времени суток Х-1), до часа (n-4), где n – операционный час регистрируется: - как в объеме, не превышающем объем, определяемый зависимостью величины ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, заявленной до начала текущего месяца и согласованной СО в соответствии с настоящим Регламентом; - в порядке, установленном в п. 3.4 настоящего Регламента, в отношении величины снижений максимальной мощности, превышающей величину, определенную зависимостью ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, заявленной до начала текущего месяца и согласованной СО в соответствии с настоящим Регламентом; - в порядке, установленном в п. 3.4 настоящего Регламента, при отсутствии в уведомлениях РСВ или оперативных уведомлениях значений температуры наружного воздуха, принятых при расчете параметров указанного генерирующего оборудования; - в порядке, установленном в п. 3.4 настоящего Регламента, при отсутствии в составе согласованных с СО дополнительных неэлектрических параметров, передаваемых в соответствии с п. 2.2.2 приложения 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), фактических значений температуры наружного воздуха; - в порядке, установленном в п. 3.4 настоящего Регламента, при наличии зарегистрированного в соответствии с п. 3.5 настоящего Регламента, в отношении соответствующей ГТП генерации, в течение любого из последних трех календарных месяцев признака технической неготовности СОТИАССО. | В отношении блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) участник оптового рынка за 5 (пять) рабочих дней до начала месяца имеет право направить и согласовать с СО единые данные (одну зависимость ограничений (снижений) максимальной мощности от величины изменения температуры наружного воздуха), сформированные для стационарных условий функционирования генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ), а именно табличное представление изменения величины ограничений (снижений) мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ГТУ в составе ПГУ, ГТУ) в зависимости от величины изменения температуры наружного воздуха. В табличной форме указывается информация для значений изменения температуры наружного воздуха в интервале от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию с шагом 5 градусов по Цельсию. Формат предоставления и порядок согласования данных о зависимости ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха определяется Техническими требованиями. При определении объемов снижений максимальной мощности, определяемых зависимостью ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ГТУ в составе ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, и отсутствии необходимых (промежуточных) данных СО осуществляет их дорасчет, используя метод линейной интерполяции ближайших предшествующего и последующего значений. В случае если до начала месяца в отношении блочных единиц генерирующего оборудования (ПГУ, ГТУ) участник оптового рынка не согласовал с СО зависимость ограничений (снижений) максимальной мощности от величины изменения температуры наружного воздуха, регистрация снижений максимальной мощности включенных в работу энергоблоков ПГУ и ГТУ осуществляется в общем порядке в соответствии с настоящим Регламентом. При наличии согласованной до начала месяца с СО зависимости ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ГТУ в составе ПГУ, ГТУ) от величины изменения прогнозной температуры наружного воздуха, участник оптового рынка в составе уведомлений о составе и параметрах генерирующего оборудования (и в уведомлениях РСВ, и в оперативных уведомлениях), подаваемых в соответствии с Регламентом подачи уведомлений участниками оптового рынка (Приложение № 4 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), должен заявлять значения прогнозной температуры наружного воздуха, принятые при расчете параметров указанного генерирующего оборудования, и соответствующие им ограничения (снижения) максимальной мощности. При этом в составе оперативных уведомлений могут быть заявлены дополнительные ограничения (снижения) максимальной мощности, не связанные с ремонтом основного и (или) вспомогательного оборудования и обусловленные изменением ограничений установленной мощности в связи с увеличением прогнозной температуры наружного воздуха, заявленной в составе оперативного уведомления, относительно прогнозной температуры наружного воздуха, заявленной в составе уведомления РСВ, более чем на 5 (пять) градусов по Цельсию. В таких случаях снижение максимальной мощности включенных в работу блочных единиц генерирующего оборудования энергоблоков ПГУ и ГТУ, заявленное в составе уведомления о составе и параметрах генерирующего оборудования в период с 16 часов 30 минут московского времени суток, предшествующих торговым (для второй неценовой зоны – после 10 часов 00 минут хабаровского времени суток Х-1), до часа (n-4), где n – операционный час регистрируется: - как в объеме, не превышающем объем, определяемый зависимостью величины ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ГТУ в составе ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, заявленной до начала текущего месяца и согласованной СО в соответствии с настоящим Регламентом. При этом величина изменения температуры наружного воздуха определяется как разность между минимальным значением из прогнозной температуры наружного воздуха, заявленной в составе оперативного уведомления, и фактическим значением температуры наружного воздуха, переданным в составе согласованных с СО дополнительных неэлектрических параметров, передаваемых в соответствии с п. 2.2.2 приложения 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), и прогнозным значением температуры наружного воздуха, заявленным в составе уведомления РСВ; - в порядке, установленном в п. 3.4 настоящего Регламента: а) в объеме, превышающем объем, определенный зависимостью ограничений (снижений) максимальной мощности блочных единиц генерирующего оборудования (ГТУ в составе ПГУ, ГТУ) от величины изменения температуры наружного воздуха, заявленной до начала текущего месяца и согласованной СО в соответствии с настоящим Регламентом; б) при отсутствии в уведомлениях РСВ или оперативных уведомлениях значений температуры наружного воздуха, принятых при расчете параметров указанного генерирующего оборудования; в) при фактическом увеличении температуры наружного воздуха, переданной в составе согласованных с СО дополнительных неэлектрических параметров, передаваемых в соответствии с п. 2.2.2 приложения 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), относительно прогнозной температуры наружного воздуха, заявленной в составе уведомления РСВ, менее чем на 5 (пять) градусов по Цельсию; г) при отсутствии в составе согласованных с СО дополнительных неэлектрических параметров, передаваемых в соответствии с п. 2.2.2 приложения 3 к Регламенту допуска к торговой системе оптового рынка (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), фактических значений температуры наружного воздуха; д) при наличии зарегистрированного в соответствии с п. 3.5 настоящего Регламента, в отношении соответствующей ГТП генерации, в течение любого из последних трех календарных месяцев признака технической неготовности СОТИАССО. |