X.2. Изменения, связанные с аттестацией генерирующего оборудования тепловых электростанций

Приложение № 10.2

Инициатор: член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Ф.Ю. Опадчий. ## Обоснование: решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 24.11.2017 был установлен порядок аттестации генерирующего оборудования тепловых электростанций в части проверки возможности участия генерирующего оборудования в автоматическом регулировании частоты в условиях его работы в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы). Указанный порядок был включен в раздел, определяющий аттестацию вновь вводимого генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Калининградской области, строительство которого осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Предлагается указанный порядок включить в раздел, определяющий аттестацию вновь вводимого генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, строительство которого осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ, а также уточнить сроки проведения проверки возможности участия генерирующего оборудования в автоматическом регулировании частоты в условиях его работы в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы). Дата вступления в силу: 20 сентября 2018 года.

Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

| № пункта | Редакция, действующая на момент вступления в силу изменений | Предлагаемая редакция (изменения выделены цветом) |
| --- | --- | --- |
| 6.12.1 | 6.12.1.2. Вновь вводимое генерирующее оборудование тепловых электростанций на территории Калининградской области, указанное в п. 6.12.1.1 настоящего Регламента, признается аттестованным по техническим параметрам при выполнении следующих требований: … н) система регулирования вновь вводимого генерирующего оборудования обеспечивает регулирование частоты в условиях работы генерирующего оборудования в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы). Возможность участия в автоматическом регулировании частоты генерирующих объектов, относящихся к одной электростанции, должна быть подтверждена не позднее двух месяцев с даты ввода в эксплуатацию последнего относящегося к данной электростанции генерирующего объекта, строительство которого осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2015 г. № 2098-р; … 6.12.1.4. В случае невыполнения одного или нескольких требований, указанных в п. 6.12.1.2 настоящего Регламента, предельный объем поставки мощности вновь введенного генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Калининградской области устанавливается равным нулю. При невыполнении требований, указанных в подпунктах «н» и (или) «у» п. 6.12.1.2 настоящего Регламента, и относящихся к нескольким генерирующим объектам, предельный объем поставки мощности ранее аттестованного на этой же электростанции генерирующего оборудования устанавливается равным нулю с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено такое невыполнение. … | 6.12.1.2. Вновь вводимое генерирующее оборудование тепловых электростанций на территории Калининградской области, указанное в п. 6.12.1.1 настоящего Регламента, признается аттестованным по техническим параметрам при выполнении следующих требований: … н) система регулирования вновь вводимого генерирующего оборудования обеспечивает регулирование частоты в условиях работы генерирующего оборудования в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы). Возможность участия в автоматическом регулировании частоты генерирующих объектов, относящихся к одной электростанции, должна быть подтверждена не позднее двух месяцев с даты аттестации последнего относящегося к данной электростанции генерирующего объекта, строительство которого осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2015 г. № 2098-р; … 6.12.1.4. В случае невыполнения одного или нескольких требований, указанных в п. 6.12.1.2 настоящего Регламента, предельный объем поставки мощности вновь введенного генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Калининградской области устанавливается равным нулю. При невыполнении требований, указанных в подпунктах «н» и (или) «у» п. 6.12.1.2 настоящего Регламента, и относящихся к нескольким генерирующим объектам, предельный объем поставки мощности ранее аттестованного на этой же электростанции генерирующего оборудования устанавливается равным нулю с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено такое невыполнение, до первого числа месяца, следующего за датой подтверждения указанного требования. … |
| 6.12.2 | 6.12.2.1. При проведении аттестации вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, строительство которых осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2699-р (далее – решение Правительства РФ), СО проверяет выполнение следующих условий: 1) технические условия на технологическое присоединение генерирующего объекта, расположенного на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, к электрическим сетям, а также технические решения в части схемы выдачи мощности такого генерирующего объекта, релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи, выполнения требований к параметрам электроэнергетического режима, устойчивости энергосистемы, динамической устойчивости генерирующего оборудования, уровням токов короткого замыкания, техническим характеристикам оборудования и устройств генерирующего объекта, расположенного на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, предусмотренные проектной документацией на строительство такого объекта и его технологическое присоединение к электрическим сетям, согласованы с Системным оператором и субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе Республики Крым и (или) г. Севастополя; 2) параметры генерирующего объекта в полном объеме соответствуют техническим требованиям к генерирующим объектам тепловых электростанций, которые подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2699-р, а именно: … к) параметры оборудования вновь вводимого генерирующего объекта и его система регулирования обеспечивает автоматическое регулирование частоты в условиях работы генерирующего оборудования в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы); … 6.12.2.3. В случае невыполнения одного или нескольких требований, указанных в п. 6.12.2.1 настоящего Регламента, предельный объем поставки мощности вновь введенного генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя устанавливается равным нулю. | 6.12.2.1. При проведении аттестации вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, строительство которых осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2699-р (далее – решение Правительства РФ), СО проверяет выполнение следующих условий: 1) технические условия на технологическое присоединение генерирующего объекта, расположенного на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, к электрическим сетям, а также технические решения в части схемы выдачи мощности такого генерирующего объекта, релейной защиты и автоматики, телемеханики и связи, выполнения требований к параметрам электроэнергетического режима, устойчивости энергосистемы, динамической устойчивости генерирующего оборудования, уровням токов короткого замыкания, техническим характеристикам оборудования и устройств генерирующего объекта, расположенного на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, предусмотренные проектной документацией на строительство такого объекта и его технологическое присоединение к электрическим сетям, согласованы с Системным оператором и субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе Республики Крым и (или) г. Севастополя; 2) параметры генерирующего объекта в полном объеме соответствуют техническим требованиям к генерирующим объектам тепловых электростанций, которые подлежат строительству на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2699-р, а именно: … к) система регулирования вновь вводимого генерирующего оборудования обеспечивает регулирование частоты в условиях работы генерирующего оборудования в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы). Возможность участия в автоматическом регулировании частоты генерирующих объектов, относящихся к одной электростанции, должна быть подтверждена не позднее двух месяцев с даты аттестации последнего относящегося к данной электростанции генерирующего объекта, строительство которого осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2699-р; … 6.12.2.3. В случае невыполнения одного или нескольких требований, указанных в п. 6.12.2.1 настоящего Регламента, предельный объем поставки мощности вновь введенного генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя устанавливается равным нулю. При невыполнении требований, указанных в подпункте «к» п. 6.12.2.1 настоящего Регламента и относящихся к нескольким генерирующим объектам, предельный объем поставки мощности ранее аттестованного на этой же электростанции генерирующего оборудования устанавливается равным нулю с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено такое невыполнение, до первого числа месяца, следующего за датой подтверждения указанного требования. 6.12.2.4. В случае фактического неучастия генерирующего оборудования тепловых электростанций на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя, указанного в п. 6.12.2.1 настоящего Регламента, в автоматическом регулировании частоты при его выделении на изолированную работу в составе энергосистемы (части энергосистемы), предельный объем поставки мощности соответствующего генерирующего объекта устанавливается равным нулю до момента подтверждения возможности фактического участия указанного генерирующего оборудования в автоматическом регулировании частоты в условиях работы в составе изолированно работающей энергосистемы (части энергосистемы). |